PROBO 60-80 R                          Aggiornamento 05/03/2018

P.1

POHONY PRO SEKČNÍ VRATA

POKYNY A UPOZORNĚNÍ PRO POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU

P.2

UPOZORNĚNÍ

Důležité bezpečnostní pokyny.

Pro uživatele je velmi důležité dodržovat následující pokyny.

Uložte si tyto pokyny.

Během údržby zařízení a výměny náhradních dílů musí byť pohon odpojený od zdroje elektrické energie.

Nedovolte dětem hrát si se zařízením anebo jeho ovládacími částmi, včetně dálkových ovládačů.  Sledujte pohybující se dveře a nedovolte osobám zdržovat se pod vraty, dokud se dveře úplně neotevřou anebo nezavřou.

Mějte na paměti, že při odpojení vrat od pohonu může dojít k rychlému pádu otevřených vrat v důsledku slabých anebo zlomených pružin.

Pravidelně kontrolujte správnou funkčnost vrat, zejména bezpečnostních prvků, pružiny, ale i znaky opotřebení, poškození anebo nevyvážení pružin.

Nepoužívejte vrata, pokud je potřebná oprava anebo nastavení, jelikož porucha v zařízení anebo nesprávně vyvážená brána může způsobit úraz.

Kontrolujte měsíčně funkčnost ochrany při nárazu na překážku, zda se pohon zastaví a otevře vrata u překážky 50mm nad podlahou. Pokud je to potřebné, znova nastavte a zkontrolujte, jelikož nesprávné nastavení může představovat nebezpečí (pro pohony s ochranou proti zachycení v závislosti od kontaktu se spodní hranou vrat).

Pokud opětovné nastavení neobnoví správný chod vrat, obraťte se na autorizované servisní středisko o pomoc.

UPOZORNENIE:

Automatická vrata – Vrata se mohou spustit neočekávaně, proto zabraňte, aby se cokoliv nacházelo v dráze vrat.

UPOZORNĚNÍ:

Důležité bezpečnostní pokyny.

Dodržujte všechny pokyny, protože nesprávná instalace může vést k vážným úrazům.

Namontujte ovládací zařízení na odpojení pohonu od vrat ve výšce menší jak 1,8 m.

Nainstalujte jakékoliv pevné ovládací prvky ve výšce nejméně 1,5 m a mimo pohybující se části vrat.

Umístěte výstražné nálepky, které varují před zachycením, na viditelném místě anebo v blízkosti všech pevných ovládacích prvků.

Umístěte nálepku, upozorňující na odpojení pohonu od vrat, v blízkosti tohoto ovládacího prvku.

Po montáži zkontrolujte, zda je mechanizmus správně nastavený a zda je i správné nastavení spodní bezpečnostní hrany, zda se pohon při kontaktu s překážkou zastaví a otevře vrata (pro pohony s ochranou proti zachycení v závislosti od kontaktu se spodní hranou vrat).

Pohon se nesmí používat pro vrata s personálními dveřmi (pokud pohon není vybaven všemi bezpečnostními prvky, které vyžaduje platná legislativa EN).

Po montáži zkontrolujte, zda části vrat nezasahují na veřejné chodníky anebo cesty. Operace, které uživatel vykoná, nesmějí být vykonávané dětma bez dozoru.

Děti si nesmí hrát se zařízením.

Čištění a údržba, kterou může vykonávat uživatel, nesmějí vykonávat děti bez dozoru.

P.3

STANDARTNÍ MONTÁŽ

PŘÍRUČKA URČENÁ POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ MONTÉRY.

Podle platných zákonů mohou montáž vykonávat pouze odborní montéři.

1 TECHNICKÁ DATA

LIFE home integration si vyhrazuje právo měnit technické parametry kdykoliv a bez předchozího upozornění při zachování stejného zamýšleného využití a funkcí.

Síťové napájení

Napájení motoru

Max 230 Vac

Vstup 230 Vac

Tah

Rychlost

Počet cyklů

Provozní teplota

Stupeň ochrany

Třída izolace motoru

Hlučnost

Rozměry

Max rozměr otvoru

Plocha vrat

P.4

2 MONTÁŽ

2.1 Předběžné kontroly a omezení

Před začátkem montáže je potřebné vykonat následující předběžné kontroly: Zkontrolujte celkové rozměry s ohledem na rozměry dané v návodě.

2.2 Montáž dráhy

2.3 Montáž dvojité dráhy

2.4 Napínač řetězu

P.5

2.5 Montáž motoru s dráhou

2.6 Upevnění přední části

2.7 Instalace a upevnění mechanického dorazu při otevírání

P.6

2.8 Montážní podpěra dráhy

3    Elektrické připojení

UPOZORNĚNÍ

Připojovací kabely musí být uložené do trubek,  anebo v ochranném profilu s vhodnými kabelovými konektory v souladu s normami.

Nouzové odpojení od pohonu

Připojte kabel k elektrické síti

P.7

3.1 Elektrické připojení

Připojení svorky:

1  Výstup + 28 Vdc Max 200 mA

2  Výstup - 28 Vdc  (Společné)

3  Vstup STOP

4  Řídící vstup STEP (KROK)

5  Vstup FOTOBUŇKY

6  Výstup LED maják 28Vdc Max 2W

POJISTKA

Výstup 28 Vdc

max 100 mA

PŘÍKAZY

SPOLEČNÉ

STOP

STEP ( KROK )

FOTOBUŇKY

P.8

4 PROGRAMOVÁNÍ A MOŽNOSTI ŘÍZENÍ

N.B.

Jakékoliv bezpečnostní zařízení (fotobuňky anebo STOP) musí být připojené před programováním, jinak nebude aktivní.

4.1 AUTOMATICKÉ  PROGRAMOVÁNÍ

Aby bolo možné provést režim automatického programování, systém musí mít během otevírání koncový spínač. Stlačte tlačítko (B) a držte stlačené, dokud se ukončí programovací režim, potom vrata provedou cyklus OTVÍRÁNÍ-ZAVÍRÁNÍ. Když se na displeji ukáže [-], tlačítko (B) může být uvolněné, automatizace je nyní spuštěná. Po ukončení režimu programování se tlačítkem (B) dostanete do režimu STEP-BY-STEP (KROK ZA KROKEM).

4.2 RUČNÍ PROGRAMOVÁNÍ SMĚRU POHYBU VRAT

Stlačte a držte stlačené tlačítko B, po 5" displej [0] bliká,  držte tlačítko stlačené a vrata se otevřou, uvolněte tlačítko, jakmile dosáhnete požadovanou polohu a potvrďte polohu stlačením tlačítka A, na displeji se rozsvítí [-], co indikuje, že automatizace je připravená k provozu. Po dokončení programování se tlačítko B stane tlačítkem příkazu STEP-STEP.

4.3 PROGRAMOVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDAČE PRO ÚPLNÉ OTEVŘENÍ

Stlačte a podržte tlačítko A, po 5" se rozsvítí ledka [A], potom uvolněte tlačítko. Stlačte tlačítko na ovladači, které chcete nakódovat po dobu 5", správné nakódování je potvrzeno blikáním na dipleji, po několika vteřinách se ledka rozsvítí  [-], potvrzuje, že programování je ukončené a automatizace připravena k provozu.

Pokyny zopakujte pro naprogramování dalších ovladačů.

4.4 PROGRAMOVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE PRO ČÁSTEČNÉ OTEVŘENÍ

** NENÍ DOSTUPNÉ**

P.9

4.5 VYMAZÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Stlačte a podržte tlačítko A a B naráz po dobu 5", když se na displeji objeví [r] uvolněte tlačítko, nyní jsou všechny nakódované dálkové ovladače vymazané.

4.6 VYMAZÁNÍ PARAMETRŮ - RESET

Vypněte přívod, podržte tlačítka A a B naráz, zapněte přívod a podržte tlačítka, dokud se nerozsvítí  [H] _na displeji, uvolněte tlačítka, všechny parametry jsou nyní nastaveny v továrenském provedení.

4.7 MENU MOŽNOSTI

Stlačte a podržte tlačítko B, ihned potom stlačte tlačítko  A, postupně stláčejte toto tlačítko, po každém stlačení tlačítka A displej zobrazí čísla nabídky [1] - [2] ... .. [9] po dobu  5 ", uvolněte tlačítko a potvrďte stlačením tlačítka B zvolené menu.

Na displeji se nyní nastaví úroveň nastavení, pomocí tlačítek A a B je možné změnit menu, po 5"  automaticky vystoupíte z programovacího módu a poslední nastavení je uložené.

- Automatické zavírání.

Automatické zavírání není zvolené (přednastavené)

- Nastavení síly.

Minimum

Přednastavené

Maximum

- Nastavení citlivosti.

- Nastavení doby osvětlení na pohonu.

Osvětlení na pohonu vždy vypnuté

- Nastavení krátkého zpětného  pootevření.

Krátké pootevření není zvolené (přednastavené)

- Nastavení doby zpomalení.

- Nastavení rychlosti zpomalení.

- Částečné otevření **NENÍ DOSTUPNÉ **.

- Nastavení síly při spodních 5 cm.